Fianl homework程式說明：

Reconstruct Color 3D point Clouds from two-view images

目的:

兩組同步照片的內外部參數以提供如 Parameter.txt。需寫程式匯入圖檔，並分析左右影像中的亮點，須先估算出 fundamental matrix，並利用它找出兩張照片間的對應點關係。最後將對應點的 3D 座標計算出來，儲存為.xyz 檔。

方法:

利用fundamental matrix找出左右圖片的對應點，並用3D estimation Direct Triangulation method求出3D點。

檔案說明:

| XYZRGB圖片檔 | M10707307.txt |
| --- | --- |
| XYZ圖片檔 | M10707307.xyz |
| DTL轉換後圖片檔 | M10707307.jpg |
| 執行檔 | Project1.exe |
| 請先加入R與L資料夾 |  |

執行步驟:

步驟1. 初始化矩陣

步驟2. 定義所有矩陣的大小。

步驟3. 設定11個投影點，並將矩陣正規化，將所有投影點縮放到範圍為±2大小的矩陣中，並定義左轉移矩陣與右轉移矩陣。

步驟4. 定義fundamental matrix，使fundamental matrix滿足x'T×F×x=0

步驟5.計算SVD的V矩陣，並將V矩陣最後一列元素放入F(3×3)矩陣中，迭代次數為200次，將條件判斷設為D(特徵值)>10-10。

步驟6. 將F矩陣進行正規化，使得F(2,2)=1。

步驟7. 開啟相機參數  Parameter.txt，讀取左相機的內參數與外參數，並存入P=I×R|t 矩陣中。

步驟8. 在293張圖片中，左圖片與右圖片都有相對應的雷射特徵點，先以圖片中的Y軸為掃描基準，掃描左圖片中亮度最亮的X點，並透過I’=Fx得到Fundamental line。

步驟9. 當掃描到亮點時，再以右圖片的Y'為基準，並透過Fundamental line求出右圖片的X數值，最後由Fundamental line中最亮的X'數值作為X'。

步驟10. 利用3D estimation Direct Triangulation method，輸入左矩陣P與右矩陣P'以及左邊特徵點(x,y)與右邊特徵點(x', y')，帶入SVD並求出3D空間的對應座標點。

步驟11. 讀取原本的彩色圖片，並放置3D檔案中，儲存成為將原本M10707307.txt(只能存txt檔)順序為x y z r g b。

步驟 12. 	使用meshlab開啟圖片，point format選用 XYZRGB，Separator選擇space。

成果圖:

- 特徵點選取圖

- XYZ點雲圖

- XYZRGB彩色點雲圖(須將點調大)

執行時間:約13秒

宋俊賢

M10707307